|  | Egz. nr 1 |
| --- | --- |
| UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA |  |

| TEMAT | Zabezpieczenie zagrożonego kolektora sanitarnego  315 od posesji Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie. |
| --- | --- |

| INWESTOR | ## Urząd Gminy w Rajczy 34-370 Rajcza ul. Górska 1 |
| --- | --- |

| DZIAŁKI NR EW. | 10301/157 |
| --- | --- |

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Krzysztof Liszkowski upr. bud. 30/2000 MAP/B0/6968/02 |  |

-wrzesień-2014r-

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zawiera:

- Część opisową

- Część rysunkową

Spis rysunków:

| 1. Mapa Poglądowa | 1 : 25 000 |
| --- | --- |
| 2. Mapa Sytuacyjno-Wysokościowa | 1 : 1000 |
| 3. Kopia z mapy ewidencyjnej | 1 : 2880 |
| 4. Kopia z mapy zasadniczej | 1 : 1000 |
| 5. Typy budowli | 1 : 50 |

Spis załączników:

1. Wypis z rejestru gruntów

SPIS TREŚCI:

1. DANE OGÓLNE	4

1.1 Przedmiot opracowania	4

1.2. Inwestor	4

1.3.  Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:	4

1.4. Zakres opracowania	4

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4

2.1 Lokalizacja inwestycji.	4

2.2 Stan koryta cieku.	5

2.3. Obiekty istniejące.	5

2.4. Stan prawy nieruchomości.	5

3. WARUNKI HYDROLOGICZNE.	5

4. OBLICZENIA.	6

4.1.Materiały wyjściowe.	6

4.2. Przepływy obliczeniowe	6

4.3. Obliczenia hydrauliczne dla ubezpieczeń brzegowych.	10

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	10

5.1. Trasa regulacyjna, lokalizacja ubezpieczeń.	10

5.2. Ubezpieczenie brzegowe.	10

5.3. Wpływ na migrację i warunki bytowania ryb.	11

5.4. Urządzenie placu budowy.	11

6.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI.	11

6.1. Punkty dowiązania geodezyjnego.	11

6.2.Zalecenia.	11

7. UWAGI KOŃCOWE.	11

- 1. DANE OGÓLNE

- 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na zabezpieczenie zagrożonego kolektora sanitarnego  315 od posesji Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie- pomiary terenowe.

- 1.2. Inwestor

Urząd Gminy w Rajczy

34-370 Rajcza

ul. Górska 1

- 1.3.  Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:

Krzysztof Liszkowski

30-404 Kraków

ul.Cegielniana 18/42

- 1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzację istniejącego stanu koryta rzeki Soły,

- obliczenia hydrologiczne,

- obliczenia hydrauliczne,

- określenie rodzaju ubezpieczenia.

- 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- 2.1 Lokalizacja inwestycji.

Odcinek objęty inwestycją zlokalizowany jest w km 73+240-73+540 na rzece Sole, w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie (w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożonego kolektora sanitarnego).

- 2.2 Stan koryta cieku.

Rzeka Soła w km 73-240-73+540 posiada nieregularny przekrój koryta. Przejścia kolejnych znacznych wezbrań powodziowych (ostatnio w maju 2014 roku i 31 lipca 2014 roku) dokonały zniszczeń brzegów, zwłaszcza brzegu prawego. Podmyta została opaska siatkowo- kamienna znajdująca się na prawym brzegu rzeki Soły. Poniżej opaski w km 73+340-73+240 brzeg prawy został uszkodzony i podmyty.

W obecnym stanie dalsze agresywne działanie wody będzie powodować obrywanie się brzegów. Konsekwencją tego będzie utrata stateczności brzegu prawego, co zagrażać będzie bezpośrednio sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor główny). Sytuacja taka może spowodować przerwanie kanalizacji sanitarnej i zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego.

- 2.3. Obiekty istniejące.

W miejscu projektowanego zabezpieczenia brzegu prawego na rzece Sole w km 73-340-73-240 nie występują skrzyżowania z drogami oraz liniami napowietrznymi  i podziemnymi.

- 2.4. Stan prawy nieruchomości.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 10301/157, w zarządzie RZGW-Kraków, Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu.

- 3. WARUNKI HYDROLOGICZNE.

Rzeka Soła jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Zlewnia potoku w km 72+340 obejmuje powierzchnię 255 km2.

Geograficznie dorzecze Soły położone jest w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Zlewnia rzeki ma charakter górzysty. W swoim biegu rzeka Soła płynie z kierunku południowego na północ. Schemat sieci wodnej zlewni charakteryzuje się dużą ilością opadów. Średnia roczna wysokość opadów atmosferycznych, dla zlewni wynosi 1200 mm. Zlewnię Soły w przeważającej części stanowią użytki zielone oraz zabudowania gospodarcze. Część południowa doliny jest nie zalesiona co wiąże się z intensywną urbanizacją tych terenów.

Odcinek rzeki Soły objęty niniejszym opracowaniem położony jest powyżej wodowskazu w Milówce. Wielkości przepływów charakterystycznych dla profilu w miejscowości Rajcza obliczono formułami empirycznymi, stosując wzory PUNZETA oraz wzory Iszkowskiego.

- 4. OBLICZENIA.

- 4.1.Materiały wyjściowe.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

- Mapa zlewni cieku w skali 1:25 000

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.04.2007r. (Dz.U.2007 Nr 86,poz.579, z dnia 16 maja 2007r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U.01.115.1229 z dnia 11 października 2001 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o Ochronie Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001r.)

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 października 1991r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity ustawy-Dz.U. Nr 99 z roku 2001, poz.1074).

- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej „Transformacja brzegów”. CUGW. Warszawa 1972 r.

- 4.2. Przepływy obliczeniowe

Zgodnie z wytycznymi zabudowa potoków górskich dla rzeki Soły przyjęto kategorię: „Pola orne, drogi lokalne o mniejszym znaczeniu, drogi gospodarcze, pojedyncze zabudowanie gospodarcze”, dla której miarodajnym przepływem jest przepływ p=20%, który wynosi Qm=183,69 m3/s

|  | Przepływy charakterystyczne wg . PUNZETA zlewnia Karpacka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rz. Soła w km 72+340 w m. Rajcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gdzie : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | = | 255,0 | = | powierzchnia zlewni |  |  |  |  | [ km2 ] |
|  |  | P | = | 1200 | = | normalny opad roczny |  |  |  |  | [ mm ] |
|  |  | N | = | 65 | = | wskaźnik nieprzepuszczalności |  |  |  |  |  |
|  |  | dw | = | 0,2890 | = | Różnica wzniesień pomiędzy źródłami |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a wysokością badanego przekroju |  |  |  |  | [ km ] |
|  |  | L | = | 15,51 | = | długość cieku odpowiadająca dw |  |  |  |  | [ km ] |
|  |  | J | = | 18,63 | = | spadek |  | dw / l |  |  | [ %o ] |
| Q 50 % |  |  | = | A 0,747 | * | P 0,536 | * | N 0,603 | * | J -0,075 | * 0,002787 |
|  |  | Q 50 % | = | 77,836 |  | [ m3/s ] |  |  |  |  |  |
| Cv |  |  | = | 3,027 | * | dW 0,173 | * | A -0,102 | * | L -0,066 |  |
|  |  | Cv | = | 1,158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q p % | = | φp% | * | Q 50% | = |  |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 50 % | = | 1,00 | * | 77,84 | = | 77,84 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 20 % | = | 2,36 | * | 77,84 | = | 183,69 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 10 % | = | 2,62 | * | 77,84 | = | 204,06 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 5 % | = | 3,36 | * | 77,84 | = | 261,54 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 2% | = | 4,30 | * | 77,84 | = | 334,83 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 1,0 % | = | 4,99 | * | 77,84 | = | 388,36 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 0,5 % | = | 5,65 | * | 77,84 | = | 440,05 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 0,3 % | = | 6,15 | * | 77,84 | = | 478,41 |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | Q 0,1 % | = | 7,15 | * | 77,84 | = | 556,74 |  | [ m3/s ] |  |
| Q sr.R |  |  | = | A | * | P 2,05576 | * | J 0,0647 | * | N -0,04435 | 0,00001151 |
|  |  |  | = | 6299,02 |  | l/s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,299 |  | [ m3/s ] |  |  |  |  |  |
|  | Q 1% / Q śr |  | = | 61,7 | > | 120 |  |  |  |  |  |
| Przepływy obliczeniowe wg.wzorów Iszkowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSQ - średnia wartość w okresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qśr | = | 0,03171 | * | Cs | * | P | * | A |  | [ m3/s ] |  |
| gdzie : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs | = | 0,40 | = | wartość współczynnika odpływu przyjęty wg.literatury |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "HYDROLOGIA - Czetwertyński - Szuster |  |  |  |  |  |  |  |
| P | = | 1,200 | = | opad normalny roczny [ m. ] |  |  |  |  |  |  |  |
| A | = | 255,00 | = | powierzchnia zlewni km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 0,03171 | * | 0,4 | * | 1,2 | * | 255 | = | 3,88130 | m3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881,30 | l/s |
| Przepływ aboslutnie najniższy ( NNQ - najniższa wartość obserwowalna ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NNQ - absolutnie najniższy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qo | = | 0,2 | * | V | * | Q śr |  |  |  | [ m3/s ] |  |
| gdzie : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | = | 0,800 | = | wartość współczynnika retencji przyjęta wg.literatury |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "HYDROLOGIA - Czerwertyński - Szuster |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dla terenów pagórkowatych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 0,2 | * | 0,8 | * | 3,88130 |  |  | = | 0,62101 | m3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,01 | l/s |
| SNQ - średni niski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 | = | 0,4 | * | V | * | Q śr |  |  |  | [ m3/s ] |  |
|  | = | 0,4 | * | 0,800 | * | 3,88130 |  |  | = | 1,24202 | m3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242,02 | l/s |
| SNQ - średni normalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q 2 | = | 0,7 | * | V | * | Q śr |  |  |  | [ m3/s ] |  |
| gdzie : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | = | 0,8 | = | wartość współczynnika retencji przyjęta wg.literatury |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 0,7 | * | 0,800 | * | 3,88130 |  |  | = | 2,17353 | m3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,53 | l/s |
| Przepływ - nienaruszalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przepływ nienaruszalny jest to ilość wody w rzece jaka powinna być utrzymywana jako minimum w danym przekroju poprzecznym rzeki ze wzgledów biologicznych i społecznych, przy czym konieczność utrzymania tego przepływu w zasadzie nie podlega kryteriom ekonomicznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przepływ nienaruszalny obliczono wg kryterium hydrobiologficznego w oparciu o tzw. współczynnik Kostrzewy, zależny od typu rzeki i powierzchni zlewni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q nn | = | k | * | Q1 |  |  |  |  |  | [ m3/s ] |  |
|  |  | k | - | wspólczynnik Kostrzewy zależny od typu zlewni k = 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = | 1,52 | * | 1,24202 |  |  |  |  | = | 1,88787 | m3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,87 | l/s |
| Przepływ dyspozycyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q dysp. | = | Q 2 | - | Q N |  |  |  |  |  | [ m3/s ] |  |
|  | = | 2,17353 | - | 1,88787 |  |  |  |  | = | 0,28566 | m3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,66 | l/s |
|  |  |  |  | Zestawienie obliczonych przepływów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oznaczenie |  | wg |  | wg |  |  |  |
|  |  |  |  | przepływu |  | Punzeta |  | Iszkowskiego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3/s |  | m3/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Q50% |  | 77,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qśr R. |  | 6,29902 |  | 3,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Q20% |  | 183,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q10% |  | 204,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1% |  | 388,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q0 |  |  |  | 0,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1 |  |  |  | 1,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Q2 |  |  |  | 2,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qnn |  |  |  | 1,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qdysp. |  |  |  | 0,29 |  |  |  |

- 4.3. Obliczenia hydrauliczne dla ubezpieczeń brzegowych.

Obliczeń dokonano w programie K-Konsum na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej wraz z naniesionym ubezpieczeniem brzegowym.

n=0,04, i =0,02

Podaj przepływ Q=183,69 m3/s

Współczynnik c=25.434

Prędkość wody v=3.787 m/s

Pole powierzchni przekroju F=48,50 m^2

Obwód zwilżony O=43,75 m

Promień hydrauliczny R=1.109 m

Szerokość zwierciadła wody b=42,92 m

Wysokość zwierciadła wody h=1.17 m

- 5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

- 5.1. Trasa regulacyjna, lokalizacja ubezpieczeń.

Trasę regulacyjną zaprojektowano tak, aby dostosować ją do zasadniczych kierunków istniejącego koryta, do istniejącej infrastruktury doliny rzeki (gospodarstwa indywidualne, drogi lokalne) oraz istniejącej na brzegu prawym zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej oraz infrastruktury komunalnej (sieć kanalizacyjna). Długość zabezpieczenia brzegowego rzeki Soły wyniesie L=115,00mb (w tym trzy wrzynki po 5,0 mb każda).

O rozwiązaniach przyjętych w niniejszej dokumentacji  technicznej zadecydowały następujące uwarunkowania:

- istniejąca sieć kanalizacyjna gminy Rajcza (kolektor główny),

- systematyczna erozja boczna, podmyta opaska siatkowo-kamienna,

- zagrożenie podmycia prawej skarpy rzeki w pobliżu przebiegającego kolektora

głównego kanalizacji sanitarnej,

- 5.2. Ubezpieczenie brzegowe.

Projektuje się ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Soły narzutem kamiennym w km 73+340 – 73+240 o wysokości h=3,00m, długości L=115,00mb (wraz z trzema wrzynkami po 5,0mb każda) na wyściółce faszynowej gr. 30 cm. Dwie wrzynki zabezpieczają odcinek ujściowy potoku  Bez Nazwy w km 73+280, trzecia odcinek ujściowy pot. Nickulina w km 73+240. Podmytą  istniejącą opaskę z koszy siatkowo- kamiennych km 73+340-73-540 należy podeprzeć i podsypać istniejącym gruntem rodzimym .

Wymiary i typ budowli przedstawiono w części rysunkowej.

- 5.3. Wpływ na migrację i warunki bytowania ryb.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na migrację i warunki bytowania ryb.

- 5.4. Urządzenie placu budowy.

Plan budowy można usytuować na prawym brzegu rzeki Soły w km 73+240-73+540

w m. Rajcza.

Do placu budowy nie jest wymagane doprowadzenie energii elektrycznej o napięciu 220V i 380V.

- 6.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI.

- 6.1. Punkty dowiązania geodezyjnego.

Pomiary geodezyjne dla planowanych robót należy dowiązać do reperów układu Kronsztad.

- 6.2.Zalecenia.

Projektowane roboty należy prowadzić z zachowaniem zaleceń podanych w warunkach Wykonania i Odbioru Robót (WTWiO) dla poszczególnych rodzajów robót i przepisami BHP. Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia branżowe.

- 7. UWAGI KOŃCOWE.

Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Soły na odcinku od km 73-340-73-240 ma na celu zniwelowanie efektów erozji bocznej (będącej wynikiem oddziaływania wód powodziowych) oraz ochronę głównego kolektora kanalizacji sanitarnej gminy Rajcza przed dalszym agresywnym oddziaływaniem wysokich stanów wód              w korycie rzeki Soły oraz ochronę przed skażeniem ekologicznym środowiska wodnego w przypadku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej.