PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców  w Rycerce Dolnej w km 0+570.

Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem w bezpośrednim rejonie mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie.”

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Numer S.T. | Asortymenty robót | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Opaska z narzutu kamiennego luzem–brzeg prawy w km 59+900-60+136, L=236,00mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 10.3.1.1. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Wykopy pod opaski z narzutu kamiennego łamanego o średnicy kamienia F > 80 cm - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV – V= 190,50 m3 | m3 | 190,50 |  |  |
| 2 | 1.2 | 10.3.1.2. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Zasyp mechaniczny za opaskami Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74·kW (100·KM) – V= 190,50 m3 | m3 | 190,50 |  |  |
| 3 | 1.3 | 10.3.1.3. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Likwidacja odsypiska żwirowego w wbudowaniem w nasyp - wykopy i przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, do 30·m, grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM) V=685,50m3 | m3 | 685,50 |  |  |
| 4 | 1.4 | 10.3.1.4. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Dowóz brakujących ilości mas ziemnych do 1km, zasyp za opaskami ( miejsce wywozu wskaże Inwestor w porozumieniu z administratorem cieku) - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t - zasyp wyrwy w km 0+571-0+669 - V=300,00m3 | m3 | 300,00 |  |  |
| 2.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 | 10.3.2.1 10.5.1 10.6.2 | Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 25·cm -pod opaskę z narzutu kam. luzem o średnicy fi>80cm – F=237,50m2 | m2 | 237,50 |  |  |
| 6 | 2.2 | 10.3.2.2 10.5.1 10.6.2 | Wykonanie opasek z narzutu kamiennego łamanego o średnicy kamienia F > 80 cm na wyściółce faszynowej gr. 0,25 m, wysokości h=2,0m i nachyleniu skarp od strony odwodnej 1:1,5 oraz tamę porzeczną o wysokości h=2,0m. Długość zabezpieczenia brzegowego potoku Czerna wyniesie : brzeg prawy L=50,00mb, brzeg lewy L= 45,00mb oraz tamę poprzeczną na dł. L= 20m - V=381,00m3 | m3 | 381,00 |  |  |
| Łączna wartość robót netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość robót brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................

Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Nośniki cen dla robót:

1. roboczogodzina	R - 	...........................	zł/rg

2. koszty pośrednie	Kp - 	...........................	%

3. zysk			Z - 	...........................	%