KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:  Wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Ośćadnica - etap II.

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Numer S.T. | Asortymenty robót | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 10.1 10.1.1 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości | ha | 1,5 |  |  |
| 2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | 10.3.1.1. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę | m3 | 1830,00 |  |  |
| 3 | 2.2 | 10.3.1.2. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską | m3 | 1830,00 |  |  |
| 4 | 2.3 | 10.3.1.3. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii I-II, spycharka 74·kW (100·KM) | m3 | 3500,00 |  |  |
| 5 | 2.4 | 10.3.1.4. 10.6.1 10.7 10.8.1 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM) | m3 | 3500,00 |  |  |
| 3.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.1 | 10.3.2.1 10.5.1 10.6.2 | Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 30·cm -pod opaskę z narzutu kam. luzem o średnicy fi>80cm | m2 | 1830,00 |  |  |
| 7 | 3.2 | 10.3.2.2 10.5.1 10.6.2 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu - Opaska z narzutu kamiennego > 80 cm na wyściółce faszynowej gr 30 cm, brzeg lewy w km 4+535 - 4+712 o dł. L= 177,0m;brzeg prawy w km 4+687 -4+712 o dł. L= 25,0m; brzeg lewy w km 4+715 - 4+875 o dł. L= 160,0m;, brzeg prawy w km 5+280 - 5+615 o dł. L= 335,0m;brzeg lewy w km 5+445 - 5+480 o dł. L= 35,0m | m3 | 3660,00 |  |  |
| Łączna wartość robót netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość robót brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................

Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Miejsce , data …………………..                                                                                   ……………………….……………….

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu  wykonawcy