SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKl i POTOKI GÓRSKIE

Zabezpieczenie zagrożonego kolektora sanitarnego  315 od posesji Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina w m. Rajcza,

gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie.

Wrzesień  2014

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Cześć ogólna	3

1.1 Nazwa zamówienia	3

1.2. Inwestor.	3

2. Przedmiot i zakres robót	3

3.  Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.	3

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.	3

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.	4

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.	4

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania	4

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót	5

9. Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy.	5

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.	5

10.1. Prace wstępne	5

10.3. Sposób wykonania	6

10.4. Sposób wykończenia	6

10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń	6

10.6. Tolerancje wymiarowe	7

10.7. Wymagań specjalnych	7

10.8. Wymagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.	7

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.	7

12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.	7

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	7

14. Dokumenty odniesienia	7

# 1. Cześć ogólna

# Nazwa zamówienia

Zabezpieczenie zagrożonego kolektora sanitarnego  315 od posesji Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie.

# 1.2. Inwestor.

- Urząd Gminy w Rajczy

34-370 Rajcza

ul. Górska 1

# 2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie zagrożonego kolektora sanitarnego  315 od posesji Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie.

W ramach robót przewidziano wykonanie:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę -700,00m3

- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską -700,00m3

- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 30·m, grunt kategorii I-II, spycharka 74·kW (100·KM) -  3000,00m3

- Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego-ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Soły narzutem kamiennym w km 73+340 – 73+240 o wysokości h=3,00m, długości L=115,00mb (wraz z trzema wrzynkami po 5,0mb każda) – 678,50 m3

- Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 30·cm – 818,80m2

# 3.  Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacje, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne, wykonanie i rozbiórka grodzy drewniano ziemnych, dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, dokumentację geodezyjną powykonawczą.

# 4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1 .1.4 Projekt organizacji robót oraz pkt 1.2. Przygotowanie

placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

- Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi wejścia na teren budowy

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

- ochrona środowiska

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy

wykonywaniu robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części  1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie należy ograniczyć do ogrodzenia tylko zaplecza budowy.

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Dojazd do placu budowy odbywać się będzie po drogach publicznych i prywatnych.

Po zakończeniu robót nawierzchnię dróg prywatnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego

w uzgodnieniu z właścicielami. Jeżeli w obrębie placu budowy transport odbywał się będzie po

drogach tymczasowych technologicznych to koszt wykonania i utrzymania tych dróg Wykonawca

powinien zawrzeć w wartości całego zadania.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów

- najbliższe dostępne media

wg mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 dołączonej do dokumentacji.

- informacja o uzbrojeniu terenu.

wg  mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 dołączonej do dokumentacji.

# 5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne

45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

# 6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Częściach 1, ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

# 7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 3,4, ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania.

Część 1, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i

wyrobów.

- Część 3, pkt.3.6 Materiały

pkt. 3.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 3.8. Transport i warunki dostawy,

pkt. 3.9. Kontrola jakości.

pkt. 3.17.2 Normy

- Część 4, pkt.4.6 Materiały

pkt. 4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt. 4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt. 4.9. Kontrola wykonywania i jakość materiałów izolacyjnych

pkt. 4.17.2 Normy

# 8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy .

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.Urządzenia pomocnicze

- Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczane wrobionego gruntu

- Cześć 3, pkt.3.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót .

- Cześć 4, pkt. 4.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót .

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości

Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

# 9. Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.

- Cześć 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu.

- Cześć 3, pkt. 3.11.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy.

- Cześć 4, pkt. 4.11.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy.

# 10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1, pkt 1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót

pkt 1.1.3 Dokumentacja projektowa,

pkt 1.1.6 Zasady prowadzenia robót,

pkt 1.1.7 Zasady prowadzenia dziennika budowy,

- Część 3, pkt.3.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

- Część 4, pkt.4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

# 10.1. Prace wstępne

Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.

10.2. Przygotowanie podłoża

zgodnie z częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:

- pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

- pkt 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

# 10.3. Sposób wykonania

# 10.3.1. Roboty ziemne

10.3.1.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę -700,00m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie  gruntu koparką.

10.3.3.2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską -700,00m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami.

10.3.3.3. Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 30·m, grunt kategorii I-II, spycharka 74·kW (100·KM) -  3000,00m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami.

10.3.2. Roboty hydrotechniczne

10.3.2.1. Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego-ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Soły narzutem kamiennym w km 73+340 – 73+240 o wysokości h=3,00m, długości L=115,00mb (wraz z trzema wrzynkami po 5,0mb każda) – 678,50 m3 -wg.Cz.4.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

10.3.2.2. Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 30·cm – 818,80 m2 – wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.

# 10.4. Sposób wykończenia

10.4.1.plantowania terenu

- wyrównywanie terenu do zakładanych w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypania nie przekraczających 20 cm –wg Cz.2, pkt 2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe.

- rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu -przez rozmieszczenie

mechaniczne lub ręczne ziemi warstwa o określonej grubości - ręczne obrobienie powierzchni skarp,

korony lub dna z dokładnością do 10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z

dokładnością do 15 cm na nasypie lub okładzie –wg.Cz. 2,pkt2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i

porządkowe.

# 10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

10.5.1. Opaski z narzutu kamiennego

- wg Cz. 3, pkt. 3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót

- wg Cz.4 pkt. 4.9.2.. Wymagania szczególne

- wg Cz.4, pkt.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót

# 10.6. Tolerancje wymiarowe

10.6.1. Dla robót ziemnych należy przyjąć :

- wg Cz. 2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów .

- wg Cz. 2, pkt.2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

10.6.2. Dla wykonania umocnień kamiennych  wg Cz. 4, pkt. 4.15. Odbiory robót.

# 10.7. Wymagań specjalnych

W okresach od 31IX-30-VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie wody. Wiąże się to z okresem rozrodu i rozwoju ikry cennych gospodarczo gatunków w obwodach rybackich: pstrąga potokowego, gatunków ryb reofilnych oraz ryb objętych ochroną gatunkową.

W terminie do 14 dni przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku Białej, podając termin i zakres robót.

# 10.8. Wymagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

10.8.1. Roboty ziemne - wg Cz. 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

# 11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

- Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych .

- Cześć 2, pkt. 2.14. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) .

- Cześć 3, pkt. 3.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 3.15 Odbiory robót .

- Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.15. Odbiory robót .

# 12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

Budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

- Cześć 2, pkt. 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie. .

- Cześć 3, pkt. 3.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

- Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

# 13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

- zgodnie z warunkami w Cz.1.,pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Roboty te powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy.

# 14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4, ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.4. Przepisy, opracowania pomocnicze

- Cześć 2, pkt 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Cześć 3, pkt. 3.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

- Cześć 4, pkt. 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.